（水质）

东测简〔2024〕第19期                       签发人：蒯莉

2024年12月东西湖区水质环境质量状况

东西湖区生态环境监测站于2024年12月2日-9日对东大湖（严家渡、工棚山、李家墩）、金湖（湖心）、甘家教（湖心）、北晒湖（湖心）等22个湖泊24个点位以及集中式饮用水源地2个点位（西湖水厂、余氏墩水厂）进行了监测。共获有效监测数据686个，其中湖泊有效监测数据624个，农村饮用水源地有效监测数据62个。地表水水质监测的评价项目，有关评价方法、评价标准见附件。

现将东西湖区水体的水质状况及变化情况简述如下:

一、湖泊

2024年12月监测的22个湖泊（1个重点湖泊、21个非重点湖泊）24个点位，重点湖泊：东大湖水质能达到地表水环境功能区类别标准，东大湖（严家渡、工棚山、李家墩）3个点位水质均为Ⅲ类，达标。（东大湖功能区划分别为Ⅲ类，对应相应标准进行评价；其他21个湖泊均无水环境功能区划，故无法进行是否达标判断，仅对水质现状进行评价）。

2024年12月东西湖区地表水水质现状统计见表1。

表1    2024年12月东西湖区地表水水质评价结果一览表

| 所属 街道 | 湖泊 名称 | 监测点位 | 功能类别 | 去年同期 水质 | 与去年同期相比水质变化 | 水质 现状 | 主要污染物及其超标倍数 | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 银 湖 街 | 东大湖 | 3个点位均值 | Ⅲ | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 上金湖 | 湖心 | / | Ⅲ | 变差 | Ⅳ | 总磷 | 轻度富营养 |
|  | 下银湖 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 墨水湖 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 潇湘海 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 东银湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 轻度富营养 |
| 径河街 | 泥达湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 黄狮海 | 湖心 | / | Ⅲ | 变差 | Ⅳ | 总磷 | 轻度富营养 |
|  | 马投潭 | 湖心 | / | Ⅳ | 稳定 | Ⅳ | 总磷 | 轻度富营养 |
| 柏 泉 街 | 甘家教 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 北晒湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 幺教湖 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 小罗晒 | 湖心 | / | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 轻度富营养 |
|  | 肖家教 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 龙王沟 | 湖心 | / | Ⅳ | 好转 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 山西晒 | 湖心 | / | Ⅲ | 变差 | Ⅳ | 总磷 | 中营养 |
| 吴家 山街 | 釜湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 稳定 | Ⅳ | 总磷、化学需氧量 | 轻度富营养 |
| 东山街 | 李家教 | 湖心 | / | Ⅲ | 变差 | Ⅳ | 总磷、化学需氧量 | 中度富营养 |
|  | 王龙湖 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 杨四泾 | 湖心 | / | Ⅲ | 稳定 | Ⅲ | / | 中营养 |
|  | 巨龙湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 稳定 | Ⅲ | / | 轻度富营养 |
| 走马岭街 | 月牙湖 | 湖心 | / | Ⅳ | 稳定 | Ⅳ | 总磷 | 轻度富营养 |

由表1 2024年12月东西湖区湖泊水质评价结果一览表可知：

（1）水质达到Ⅲ类的湖泊有（16个）：东大湖、潇湘海、下银湖、黄狮海、甘家教、龙王沟、肖家教、北晒湖、杨四泾、墨水湖、王龙湖、幺教湖、泥达湖、东银湖、小罗晒、巨龙湖；

水质达到Ⅳ类的湖泊有（6个）：马投潭、上金湖、李家教、山西晒、釜湖、月牙湖。

- 甘家教等21个湖泊没有明确功能类别，故仅对现状进行评价；

- 水质较2023年同期有所好转的湖泊有：东大湖、东银湖、泥达湖、小罗晒、龙王沟、北晒湖；

- 水质较2023年同期基本持平的湖泊有：杨四泾、肖家教、釜湖、马投潭、甘家教、下银湖、墨水湖、幺教湖、潇湘海、王龙湖、巨龙湖、月牙湖；

- 水质较2023年同期基本变差的湖泊有：上金湖、黄狮海、山西晒、李家教。

二、湖泊水质营养状态评价

湖泊的营养状态评价执行总站生字〔2001〕090号文，评价指标为叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数5项。

中营养状态湖泊有13个，轻度富营养状态湖泊有8个，中度富营养状态湖泊有1个。

具体湖泊营养状态见表1。

三、县级、乡镇级集中式生活饮用水水源地

12月3日，本站对辖区内汉江余氏墩水厂、西湖水厂两个取水口进行了水质监测，取水量共为272.4万吨，水质达标情况为100%。

四、2024年12月东西湖区水质状况总体评价

武汉市东西湖区乡镇级集中式生活饮用水水源地水质保持稳定，湖泊水质总体好转。

编写人：祝璐            审核人：蒯莉

编制日期：2024年12月30日

附件一

武汉市地表水环境质量监测简报有关评价方法及说明

一、地表水水质评价项目及标准

根据国家环保部环办〔2011〕22号文的规定，地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价（河流总氮除外）。

湖泊、水库营养状态评价指标为：叶绿素a、总磷、总氮、透明度和高锰酸盐指数共5项。

河流断面水质类别评价采用单因子评价法，即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。描述断面的水质类别时，使用“符合”或“劣于”等词语。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见下表。

河流断面水质定性评价表

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ～Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外，使用功能较差 |

河流水质评价：当河流的断面总数少于5个时，计算河流所有断面各评价指标浓度算术平均值，然后按照“断面水质评价”方法评价，并按表1指出每个断面的水质类别和水质状况。

二、东西湖区地表水执行相应的水质标准

根据湖北省人民政府办公厅鄂政办函〔2000〕74号文中规定，府河武汉段为一般工业用水区和农业用水区，入武汉境至黄花涝段执行环境质量标准Ⅳ类，太平沙断面属于此段；从黄花涝段至入长江段的水质执行地表水环境质量标准Ⅴ类，李家墩断面属于此段。

东西湖（严家渡、工棚山、李家墩）三个监测点位执行地表水环境质量标准Ⅲ类；金湖、银湖两个点位执行地表水环境质量标准Ⅳ类。其他湖泊均无功能区划，故仅对水质现状进行评价。

三、地表水水质定性评价

根据《地表水环境质量评价有关问题的技术规定（暂行）》（总站综字〔2004〕72号）进行评价。地表水环境质量定性评价分为：优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染五个等级。

（一）断面水质评价

评价断面水质时，其水质类别与定性评价分级的对应关系见表1。

表1  断面水质评价

| 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅱ类水质 | 优 |
| Ⅲ类水质 | 良好 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 |

（二）河流水质评价

评价河流（包括河段、水系）整体水质状况时，计算出各水质类别断面数占评价断面总数的百分比，以表2所示的方法对其评价。当同一类别水质断面比例大于等于60%时，以该类水质按照表2评价。

表2  河流水质评价

| 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 |
| 75%≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90% | 良好 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且劣Ⅴ类比例＜20% | 轻度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75%，且20%≤劣Ⅴ类比例＜40% | 中度污染 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60%，且劣Ⅴ类比例≥40% | 重度污染 |

河流中的主要水质类别的判定条件为：当河流的某一类水质断面比例大于或等于60%，则称河流以该类水质为主。当不满足上述条件时，若Ⅰ～Ⅲ类，或Ⅳ～Ⅴ类水质断面比例大于或等于70%，则称河流以Ⅰ～Ⅲ类水质或Ⅳ～Ⅴ类水质为主。除此之外，不指出主要水质类别。

四、城市集中式饮用水水源地水质评价项目及标准

按照环境保护总局（环函〔2005〕47号）《关于113个环境保护重点城市实施集中式饮用水源地水质月报的通知》要求执行，地表水水源水质评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，评价项目为《地表水环境质量标准》GB3838-2002)中表1、表2和表3 （1-35项）中的项目。

集中式饮用水水源地达标率,指城市市区从集中式饮用水水源地取得的水量中,其地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类和地下水水质达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类的数量占取水总量的百分比。计算公式：

集中式饮用水水源地水质达标率＝（各饮用水水源地水质达标量之和÷各饮用水水源地取水量之和）×100%。