采购需求

项目名称：2026年金银湖街绿化养护管理服务

项目编号：JYZX-ZFCG-2026-001A

招标人：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

代理机构：武汉市建业工程咨询有限公司

## 2026年金银湖街绿化养护管理服务采购需求

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：JYZX-ZFCG-2026-001A

2. 采购计划备案号：420112-2026-00141

3. 项目名称：2026年金银湖街绿化养护管理服务

4. 采购方式：公开招标

5. 预算金额（万元）：1192.4453万元

6. 最高限价（如有）：1192.4453万元

7. 采购需求：详见招标文件第三章“采购需求”

8. 服务期：本项目服务期为12个月，由于部分路段或公园、道路管养服务期，存在提前移交现象（第一个考核年度部分管养区域会出现不足12个月），本项目中部分路段或公园管养服务周期不足12个月时，竣工验收依照实际完成服务的时长、实际完成工程量，据实结算。

9. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

10. 是否可采购进口产品：否

11. 本项目（是/否）接受合同分包：否

12. 本项目（是/否）专门面向中小微企业:是

13. 面向中小微企业的类型为：中小微企业

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；供应商需提供《中小企业声明函》。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 其他未列明行业 ”。

6、本项目的特定资格要求：

（1）供应商拟派的项目负责人具有园林相关专业中级职称，须提供职称证、二代身份证（正面、反面）、劳动合同。

（2）供应商拟派的技术负责人具有园林相关专业中级职称，须提供职称证、二代身份证（正面、反面）、劳动合同。

（3）供应商近三年（2023年1月至2026年1月，以合同签订为准）承担过一个园林绿化施工或管养业绩，须提供中标通知书或合同。

（4）拟派项目负责人近三年（2023年1月至2026年1月，以合同签订为准）承担过一个园林绿化施工或管养业绩，须提供中标通知书或合同。

# 三、采购需求

## 一、项目概况

1、项目名称：2026年金银湖街绿化养护管理服务项目

2、采购方式：公开招标

★3、养护等级及期限：二级养护一年 （服务实行“1+1+1”按年度合作模式，下一年度可根据本年度的考核结果进行合同续签，最多续签不超过两次，也可自愿放弃续签。）

- 4、安全要求：达到国家安全管理规范，合格标准。

★5、最高限价：1192.4453(万元)

| 采购限价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护等级 | 行道树（株） | 单价（元/株.年） | 市街绿地（㎡） | 单价（元/㎡.年） | 防护绿地（㎡） | 单价（元/㎡.年） | 公园绿地（㎡） | 单价（元/㎡.年） |
| 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级 | 11502 | 11 | 713003.89 | 9 | 118679.97 | 4.47 | 424438.36 | 8.02 |
| 三级 | 2531 | 11 | 97105.18 | 7.58 | 161730.66 | 4.22 |  |  |
| 总限价（万元） |  | 1192.4453 |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标人报价时，不得超过上述单价和总价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、服务内容及要求

1、养护等级为：二级养护。本标准规定了园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、花卉、草坪、地被、古树名木等的养护管理规范以及检查验收标准，适用于东西湖区绿化养护管理工作。

2、园林养护管理范围和内容

（一）2026年金银湖街绿化养护管理服务管理范围包括市街道路绿化、公园绿地、绿道、水生绿化养护，该范围内地乔、灌木、地被植物等实施绿化养护。

（二）节假日景点维护、路花浇水。

（三）全园季节性或节假日草花的栽植、养护等。

（四）公园、道路内植物补种补栽。

（五）全园指定区域内的高空安全修剪、整形等。

（六）园林死树枯枝的搜集、清理、粉碎及外运等工作，动物饲料剩余物，园林废弃物的及时处理。

（七）东西湖区园林局第三方绩效考核和上级部门考核照片的受理、整改、反馈等。

（八）公园、道路相关的机动性养护管理工作及重大节假日的各种迎检和突击任务。公园、道路的绿化养护管理主要包括：病虫害防治、浇水、施肥、修剪、除杂、植物补种、季节性草花栽植等。

3、人员要求与其它

（一）人员要求：项目拟投入管养人员不得少于60人（含项目负责人、技术负责人、管理人员等）。所聘用员工年龄男不得超过 60 周岁，女不得超过 55 周岁。

（二）园林绿化公司向植物养护人员提供统一的工作制服及相关工作证。

（三）园林养护人员必须服从采购人的工作安排，尽职尽责，文明礼貌服务，服务时不得使用不文明语言，不得与服务对象发生肢体冲突，杜绝投诉现象发。

（四）应做好园林养护人员的管理工作，解决其工作中存在的问题，对不适合在其岗位的园林养护人员，采购人有权提出调换建议，供应商应积极调换补充。

（五）因养护人员管理不到位，致使植物大面积死亡，由供应商负责，并扣取相应服务费。

（六）园林养护人员服务期间若发生人身伤害和人身意外的伤亡均由供应商自行承担，采购人不承担此项义务和责任。

★（七）投标供应商的须提供满足服务需求的机械设备（★须提供相关承诺，未提供作无效投标处理）。

为保证养护作业效果，要求供应商配备园林机械如下：洒水车（8T及以上）不少于2台，粉碎机不少于1台，抽水机不少于3台，打草机不少于 3台，推草机不少于 2 台，打药机不少于 2 台（8米高），喷雾器不少于 3 台，油锯不少于 4 台，绿篱修剪机不少于 3台，工程车1 台，其它常规园林生产工具和油料一应俱全。

（八）要求每年施肥量有机饼肥不少于 10 吨，复合肥不少于 5 吨。

4、园林绿化养护质量标准

（一）绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到二级养护管理目标；

（二）园林植物生长健壮。新建绿地各种植物两年内达到正常形态；

（三）园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛疏空，通风透光。花灌木开花及时，株形饱满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密整齐，整型树木造型雅观，绿篱无断档。行道树无缺株，绿地内无死树；

（四）落叶树新梢生长健壮，叶片形态、颜色正常。一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在 95%以上。针叶树针叶宿存 3 年以上，结果枝条在 10%以下；

（五）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶，花坛适时换花；

（六）草坪及地被植物整齐，覆盖率 99%以上，草坪内无杂草。草坪绿色期：冷季型草不得少于 300 天；暖季型草不得少于 210 天；

（七）适时灌溉、中耕松土、除草施肥。要求施肥次数每年达 30 次以上，每年施一次基肥；

（八）病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫活卵、活虫；园林树木主干、主枝上，平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过 1 头，较细枝条上平均每30cm 不得超过 2 头，且平均被害株数不得超过 1％。叶片无虫粪、虫网。虫食叶片每株不得超过 2%；

（九）垂直绿化应根据不同植物的攀援特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于 90%。开花的攀援植物应适时开花，且花繁色艳；

（十）绿地整洁，无杂挂物。绿化生产垃圾（如枯断枝、草屑等）重点地区随产随清，其他地区日产日清，及时巡视处理；

（十一）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干无钉拴刻划等现象。行道树下距树干 2m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象；

（十二）园内所有乔木、灌木、绿篱、草地、色块等无杂树杂草生长，无各种杂藤攀绕；

5、园林养护管理技术措施及要求

（一）园林树木养护管理技术措施及要求

1、修剪

1.1 管养区域内无死树、枯枝败叶，还树木生长季节的本来面目。

1.2 园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪，抹芽。

1.3 每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，待认真贯彻落实后方可进行操作，做到因地制宜、因树修剪。

1.4 自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

1.5 造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。

2、园林树木修剪的时期

2.1 园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。

2.2 有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。

2.3 抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。

2.4 常绿树的修剪应避开生长旺盛期。

2.5 绿篱、色块、黄杨球等修剪必须在每年的 5 月上旬和 8 月底以前进行。

3、乔木修剪

3.1 凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长；原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

3.2 应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。

3.3 位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

3.4 针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

3.5 行道树中乔木的修剪，除应按以上要求操作外，还应注意以下规定：

3.5.1 行道树的树型和分枝点高度应基本一致，分枝点高度最低标准为2.8 米；

3.5.2 树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

3.5.3 路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

4.1 灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。

4.2 灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

4.3 栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

4.4 生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。

4.5 花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。

4.6 成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。

4.7 多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。

4.8 造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。

4.9 花灌木修剪应特别注意：

4.9.1 当年生枝条开花灌木（如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等），休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留 3 个-5 个芽处短截，促发新枝；一年可数次开花灌木（如月季、珍珠梅、紫薇等），花落后应及时剪去残花，促使再次开花。

4.9.2 一年生枝条开花灌木（如：碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等），休眠期适当整形修剪，生长季花落后 10 天-15 天将已开花枝条进行中度或重度短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

4.9.3 多年生枝条开花灌木（如：紫荆、贴梗海棠等），应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

5、绿篱及色带修剪

5.1 修剪应使绿篱及色带轮廓清楚、线条整齐、顶面平整、高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于 2 次。

5.2 绿篱及色带每次修剪高度较前一次修剪应提高 1cm。

5.3 修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。

6、藤本修剪

6.1 吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

6.2 钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

6.3 生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

6.4 成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

7、园林树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留 1cm-2cm 长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过 4cm 以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。

8、灌水、排涝

8.1 应根据季节气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。

8.2 新植树木应在连续 5 年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

8.3 浇水树堰高度不低于 10 厘米。树堰直径，有铺装地块的以预留池为准；无铺装地块的，乔木应以树干胸径 10 倍左右、树冠垂直投影的 1/2为准，并保证不跑水、不漏水。

8.4 用水车浇灌树木时，应连接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。

8.5 喷灌时应开关定时，专人看管。

8.6 在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

8.7 在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。

8.8 绿地和树池内积水不得超过 24 小时；宿根花卉种植地积水不得超过 12 小时。

9、中耕除草

9.1 在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早。除下的杂草要集中处理，并及时清运。

9.2 在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。

9.3 在绿地内采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。

10、施肥及土壤改良

10.1 应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。每年施肥量有机饼肥不少于 10 吨，复合肥不少于 5 吨。

10.2 在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。

10.3 在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。

10.4 园林树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，严禁肥料裸露。

10.5 用铁篦子等完全封闭的树堰，应预留专门的灌溉和施肥口。

11、更新、调整和伐树

11.1 种植结构调整和树木砍伐应经批准后方可实施。

11.2 具备以下条件上报批准后再移植或伐树：

11.2.1 密植林的调整与间伐。

11.2.2 更新树种。

11.2.3 枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的。

11.2.4 配合有关供电、建筑或市政工程。

11.3 伐除树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐除的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并必须在两日内刨除树桩，及时采取补种或其它措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。

12、病虫害防治

12.1 防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。

12.2 应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。

12.3 及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。

12.4 加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

13、生物防治

应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫、以菌治病虫等。

14、物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。

15、化学防治

15.1 应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。

15.2 选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

15.3 防寒

15.3.1 加强肥水管理，特别是返青水和解冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，有效控制病虫害的发生，提高抗寒能力，确保树木安全越冬。

15.3.2 对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施。

15.3.3 对雪松等耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种在新植 3 年内应搭设风障。

15.3.4 对悬铃木等耐寒性差且树皮较薄的树种在新植 3 年内可采取主干裹纸加绕草绳等防寒措施。

15.3.5 对月季等株形低矮、抗寒性较差的花灌木应于根基部培设土堆防寒。

15.3.6 对紫薇、木槿、大叶黄杨等易发生春季抽条的树种，宜于上年初冬和当年早春适量喷洒抗蒸腾剂。

（二）园林花卉养护管理技术措施及要求

1、应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。

2、宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

3、花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青水和解冻水的浇灌时期和灌水量，矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

4、及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽。

5、结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。

6、宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理；1 年生草花花后失去观赏价值的应及时更换。

7、及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。

8、做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。

9、对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。

（三）草坪养护管理技术措施及要求

1、草坪的养护管理，应在了解各草种生长习性的基础上，根据立地条件、草坪的功能进行。

2、草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。高度应低于 10cm。

3、纯草坪杂草率低于 5%。

附：绿化养护技术措施和要求 单位：次/年

| 养护 等级 | 类别 | 有害生物防治 | 修剪 | 除草 | 施肥 | 垃圾处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级管养 | 乔木 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 随产随清 |
|  | 灌木 | 3-5 | 2-4 | 4 | 2-4 |  |
|  | 绿篱 | 3-5 | 6-10 | 1 | 2 |  |
|  | 宿根花卉 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3 |  |
|  | 藤蔓植物 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 |  |
|  | 整形植物 | 3-5 | 6-10 | 2 | 2 |  |
|  | 草坪 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 3 |  |

绿化养护评分标准及奖惩措施

评分标准《绿化养护管理考核评分标准》

| 附件1： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 管理及考核内容 | 评分标准 | 分值 比重 |  |
| 常规管养、保洁检查 | 道路配套绿地管理（含路侧绿带、隙地、游园等） | 一级、二级养护道路：植物生长良好，适时科学修剪，景观达到设计预期效果，无裸露黄土，种植土低于站石，确保水土无流失；草坪及地被植物整齐，地被覆盖率98 %以上，无渍水、无旱象，草坪边缘切割整齐且无杂草；地被花卉栽植合理，生长良好，花色鲜艳。 三级养护道路：市级以行道树考核为主，其余绿地确保景观良好，无明显的绿化养护管理问题。 | 行道树（绿地乔木）：行道树及道路红线范围内乔木缺失、枯死1株扣2分，树冠不完整1株扣1分（含修剪不合理），路侧绿地、游园、片林、三环线等绿地内同类问题按照50%扣分。 | 50% |  |
|  |  |  | 灌木及地被：枯死亚乔（灌木）每株扣0.5分，枯死灌篱（地被色块按照0.5平方计算）为1个问题，扣0.2分；花灌木修剪不合理、绿篱修剪不及时，每条道路整体扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 环境卫生：绿地种植土高于站石影响灌溉及景观的，每条道路扣1.5分；植物叶面灰尘冲洗不及时的，每条道路扣1分；黄土裸露及暴露垃圾，面积低于1平方米扣0.2分，2平方米以上5平方米以下扣0.5分，5平方以上每条道路扣1分；污染路面发现1处（1张照片）记为1个问题，每个扣0.2分，严重污染的每条道路扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 相关设施：站石、栏杆、座椅、园灯、花箱等绿地配套设施破损一处扣0.1分；园路、绿道等路面破损1处扣0.2分。 病虫害：防治不及时、严重影响道路景观的，每条道路扣1分，单株问题严重的发现1处扣0.1分。 |  |  |
| 重点专项检查 | 季节性养护重点工作，考核小组每月检查上月及当月重点工作 | （1月）施肥：冬季施基肥，以有机肥为主，重点加强行道树、开花植物施肥工作。施肥方法：以沟状施肥和穴状施肥为主，行道树可采用打孔施肥。 | 道路绿化未施肥，扣10分；有施肥措施无影像资料扣5分，影像资料不能全面反映防治情况的扣2分。 | 30% |  |
|  |  | （2月）行道树修剪：树冠圆整统一、骨架均匀合理；内膛枝不杂乱、通风透光、无烂头、无明显枯死枝；树洞、创面处理规范。 | 整条道路无修剪痕迹，扣10分；骨架修剪不合理，每株扣0.5分；内膛枝杂乱未修剪，扣0.5分；有明显的枯枝、断枝、烂头未修剪，每株扣0.5分；修剪创面未处置，处置不规范，每株扣0.5分；非特殊原因重剪影响景观的每株扣1分。 |  |  |
|  |  | （3月）行道树、绿篱补栽：连续，无缺失、无死株，应栽尽栽；新栽树木全冠栽植，胸径应于原有行道树相一致（原有树木规格较大的，主干道新栽树木胸径不得低于18cm，其他道路不得低于15cm）；树穴侧石完整、合理对树穴进行软覆盖和硬覆盖；新栽植树木支撑规范。 | 缺株（有条件栽植未栽，不具备栽植条件的要提供探测依据确实无法栽植的不扣分），每株扣3分。 新栽植树木枯萎、规格不达标的，每株扣1分。 树穴内种植土高于站石，每株扣0.5分（圾成堆1分）；未实施树穴覆盖的，每株扣0.5分；树篦子不完整、不平整的每株扣1分；新栽植树木支撑缺失、破损的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （4月）花卉布置及病虫害防治：立体景点布置立意新颖，特色突出符合市级导则要求，养护精细；花卉布置设计合理，布置规范，花材质量好，养护到位，具有观赏性；花镜设计优美，布置规范，养护精细，具有观赏性。道路绿化病虫害防治措施到位，无明显病虫害。 | 花卉布置设计不合理、与环境不协调，扣0.5分，色彩搭配不合理，主题不突出，扣0.5分；花材品质明显较差，扣1分；花期、规格不一致，扣0.5分，有病虫害症状，扣0.5分；种植不规范、密度不合理，扣0.5分；养护不到位，出现枯萎等情况影响整体观赏，扣2分。 道路绿化无病虫害防治措施，扣5分；有措施无影像资料扣3分；影像资料不能全面反映防治情况的扣2分。 |  |  |
|  |  | （5月）花灌木花后修剪及供水设施：花灌木姿态优美；花后修剪及时，修剪规范，养护精细。夏季抗旱供水设施完好。 | 花灌木未进行修剪，扣10分；花灌木修剪方法不正确或修剪量不合理，每处扣0.3分；剪口芽方向不正确，扣0.3分。 水车、水泵、喷灌系统等供水设施发现一处损毁或无法正常使用扣0.3分，供水设施检查直接在重点专项检查中扣除，不列入道路绿化平均计算。 |  |  |
|  |  | （6月）补栽苗木存活情况、病虫害防治：补栽苗木存活率高，无枯死树。道路绿化病虫害防治措施到位，无明显病虫害。 | 补栽苗木出现死树，每株扣2分，出现较大枯枝的，每株扣1分； 道路绿化无病虫害防治措施，扣5分；有措施无影像资料扣3分，影像资料不能全面反映防治情况的扣2分。 |  |  |
|  |  | （7月）抗旱：浇水时间符合自然规律，植物无明显缺水现象。 | 植物萎奄的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣0.5分。植物枯死的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣2分。 |  |  |
|  |  | （8月）抗旱及夏季控花修剪：浇水时间符合自然规律，植物无明显缺水现象。花后修剪及时，修剪规范，养护精细。 | 植物萎奄的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣0.5分。植物枯死的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣2分。 花灌木未进行修剪，扣10分；花灌木修剪方法不正确或修剪量不合理，每处扣0.3分；剪口芽方向不正确，扣0.3分。 |  |  |
|  |  | （10月）花卉布置及抗旱：立体景点布置立意新颖，特色突出符合市级导则要求，养护精细；花卉布置设计合理，布置规范，花材质量好，养护到位，具有观赏性；花镜设计优美，布置规范，养护精细，具有观赏性。道路绿化病虫害防治措施到位，无明显病虫害。 浇水时间符合自然规律，植物无明显缺水现象。 | 花卉布置设计不合理、与环境不协调，扣0.5分，色彩搭配不合理，主题不突出，扣0.5分；花材品质明显较差，扣1分；花期、规格不一致，扣0.5分，有病虫害症状，扣0.5分；种植不规范、密度不合理，扣0.5分；养护不到位，出现枯萎等情况影响整体观赏，扣2分。 植物萎奄的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣0.5分。植物枯死的，每株（绿篱、地被按照1平方计算）扣2分。 |  |  |
|  |  | （10月）绿篱色块修剪及病虫害防治：修剪要求平整、层次分明，直线要面平侧直，弧线要圆润柔和。道路绿化病虫害防治措施到位，无明显病虫害。 | 绿篱色块未修剪扣10分，修剪不当严重影响景观效果的扣5分，修剪未达到面平侧直、弧线柔和的，每处（按照1平方计算）扣1分。 道路绿化无病虫害防治措施，扣5分；有措施无影像资料扣3分，影像资料不能全面反映防治情况的扣2分。 |  |  |
|  |  | （11月）清园消毒及植物调整：清除枯枝败叶及多余土壤，土壤消毒。 | 道路绿化无清园消毒措施，扣5分；有措施无影像资料扣3分，影像资料不能全面反映情况的扣2分。 |  |  |
|  |  | （12月）植物防冻措施：做好植物防冻措施如关税、壅土、缠干等。 | 未对不耐寒植物采取防冻措施，每株扣2分。 |  |  |
| 辖区管理效能考核 | 巡查制度及覆盖情况 | 养护单位二级巡查制度：主要指建立完善的养护单位二级巡查制度，按照每周辖区道路全覆盖的频次开展日常和专项巡查，问题整改及时有效，并将巡查情况按要求上传平台反馈，及时更新养护数据。 | 巡查、督查机制建立，未建立扣5分，巡查养护台账记录不健全扣1分，巡查督查覆盖不完整扣1分，频次不达标扣1分，数据更新不及时扣1分。 | 20% |  |
|  | 养护数据台账 | 路段长制度落实及路段长履职情况：按照每日管辖道路全覆盖的频次开展日常和专项巡查，问题整改及时有效，并将巡查情况按要求上传平台反馈，及时更新养护数据。 | 路段长机制建立，未建立扣5分，路段长履职情况，巡查养护台账记录不健全扣1分，巡查督查覆盖不完整扣1分，频次不达标扣1分，数据更新不及时扣1分。 |  |  |
|  | 加、减分项 | 整改回复情况 | 整改回复时间一律为5个工作日，因外界因素造成无法按期回复的，提供依据并书面说明原因，未及时回复的按照单个问题翻倍扣分，整改合格率低于80%扣减月度成绩0.5分，100%加0.5分。 |  |  |
|  |  | 养护管理示范 | 积极在绿化养护管理过程中创新管理方法，形成绿化景观特色的以及市级要求的示范专项评比等，由市园林和林业局组织专家审定后，在全市进行推广观摩学习的，示范专项前三名分别加0.5、0.3、0.1，最差最优道路参照执行。 |  |  |
|  |  | 宣传报道 | 对城市道路绿化养护管理有示范带动作用，并经省、市级媒体宣传或省、市领导表扬的，由辖区园林部门报市园林和林业局审定后，每篇/次视情况当月加0.1至0.5分的要求进行加分，累计加分不得超过0.5分（报道不实或与养护管理无关的，一经查实取消加分事项，接到群众举报或相关城区质疑的，经查实在下月双倍扣减相应分数）。其中，国家级、省级、市级党报（视媒体）最高累计加0.5分、0.2分、0.1分，非党报（视媒体）按照对半加分（纸媒：1/2版面及以上加全分，少于1/2版面加50%；视媒：连续报道时长2分钟以上加全分，专题报道时长超过10分钟双倍加分，低于2分钟加50%，低于1分钟不加分。） |  |  |

| 东西湖区城市公园养护管理考核评分标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 类别 | 考核 项目 | 管理要求 | 评分标准 | 特别说明 | 项目 分值 |
| 园林 养护 管理 | 乔灌木 管理 | 植物长势良好，无死株缺株，绿篱无断档。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 | 行道树、孤植树死（缺）一株，未及时清挖的扣0.5分；片植树、绿篱死（缺）株，影响景观的每处扣0.3分；因养护不当造成植物生长不良或影响景观的每株扣0.2分。 | 未完全枯死待观察树木，需挂牌说明，未挂牌按死株扣分。死（缺）株问题只扣一次分，下个适宜补栽季节未及时补栽的翻倍扣分；片植、绿篱缺株问题，在非补栽季节予以提醒但不扣分；动物笼舍、湖心岛等非游客可入区域内，如发现死缺株现象，无安全隐患的予以提醒但不扣分，但每年秋冬季节需安排集中清理；长势不良植物同一处一年内不重复扣分。 | 12 |
|  |  | 主侧枝分布匀称、分枝点合适，根据植物生态习性合理修剪，保持树型整齐美观。 | 未及时修剪、抹芽，修剪不符合要求的每株扣0.2分；生长期和休眠期各种植物修剪不合理，按每处扣0.2分；两种色块之间修剪要有层次，并保留15cm宽间隔，未做到的每处（50㎡以内）扣0.2分； | 植物生长期，孳生芽长度小于10厘米的，予以提醒但不扣分。 |  |
|  |  | 树木无明显倾斜倒伏，无明显徒长枝、病虫枝、过密枝、枯死枝等，不影响游客通行及公园景观，无安全隐患。 | 高空作业车能通行园路两侧树上的枯断枝均需清理，15米以下或可能危及游人安全的未清理每株扣0.2分；高空作业车不能通行的场地，5m以下枯断枝均需清理，未清理的每株扣0.2分；8m以下高空悬挂物每株扣0.2分。树木歪斜存在安全隐患或影响公园景观，未及时支撑或合适季节未扶正，每株扣0.3分。护树设施安装不当或设施损坏不及时修复的，每处扣0.2分。 | 15米以上（可能危及游人安全的除外）未清理的予以提醒但不扣分。乔木顶端少量枯稍，无安全隐患的予以提醒但不扣分；树冠上少许枯叶，属于植物生长正常淘汰不影响景观的，不予扣分。 |  |
|  |  | 按照技术规程要求，根据不同季节、不同植物特性，适时灌溉、中耕松土、除草施肥，大型树穴有覆盖。 | 一级园路两侧10米以内、次级园路两侧5米以内树穴大小适宜、规则，土壤疏松，无杂草，未做到的每10棵树（含10棵以下）扣0.2分；大型树穴未覆盖的每处扣0.1分。 | 大型树穴指直径（边长）超过1.5米的树穴。 |  |
|  |  | 古树名木及后续资源管理到位，建立档案、挂立标牌。新栽苗木根据实际需要，设置防护措施。 | 古树名木及后续资源管理未按要求落实的，每株扣0.3分。易发生游客踩踏点位，以及需要特殊养护季节，未采取新栽（移）苗木防护措施的，每处扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 结合实际制定年度调整计划，适时进行，无明显种植过密、配置不合理现象。 | 植物生长过密未及时调整、植物老化未及时更换、未因地制宜选栽植物品种每处（50㎡以内）扣0.2分。 | 植物调整计划已报上级主管部门审定，因经费等客观原因，需分期实施的植物调补栽计划，不扣分。 |  |
| 园林 养护 管理 | 地被 管理 | 地被草坪生长旺盛，修剪平整，高度符合景观要求，边缘线清晰。无明显草根裸露，空秃、杂草、垃圾、黄斑，土壤板结、龟裂，积水等现象。 | 草坪斑秃面积超过0.5㎡，每处扣0.2分，同一区域按一处扣分。杂草高于地被15cm的每处扣0.2分。观赏草坪高度超过15cm、杂草率超过1%的每处扣0.2分。草坪不平整存在明显坑洼积水，深度超过8cm的，每处扣0.2分。草坪未及时切边的，每处扣0.2分。 | 自然生长草地，高度及杂草不影响游客观赏视野及景观效果的，可不扣分。 | 8 |
|  |  | 公园地被草坪无明显人为侵害。 | 因踩踏等人为因素造成的地被植物死亡问题，每处扣0.2分。市民晨练场地需划定界限，场地内根据实际情况适当配置便民挂衣器、休闲坐椅等设施，否则每处（5㎡以内）扣0.2分；对于宽度在2m以下的次级园路，如道路两侧50cm以内出现黄土裸露，在首次扣分后一年内不再重复扣分，每处（5m以内）扣0.2分。 | 草坪上因游客穿行而形成的土路，达到晴天无灰、雨天无泥标准的，不扣分；林荫地、硬质地（水泥、石板）等环境条件下，植物难以生长造成裸露但不产生带泥污染的，不扣分。 |  |
|  | 花坛 花境 | 四季有花（叶），配置合理美观，同一点位花卉层次分明，株距适宜，不露底土。 | 植物配置不合理的每处扣0.5分，配置不美观的每处扣0.3分。花坛内泥土过高未降土处理的或底土裸露面积超过15%的，每处扣0.2分。 |  | 5 |
|  |  | 植株健壮，观花植物适时开花，观叶植物叶色正常。适时换花，无明显缺株倒伏、枯叶残花、杂草。 | 未达到养护要求的，每项每处扣0.2分。 |  |  |
|  | 植保 管理 | 采取综合治理，做到“预防为主，防治结合”，无明显病虫危害发生。 | 病虫害危害率在5%以下不扣分。病虫害危害率在5%以上，但采取了防治措施且活虫体数量较少的，每月只扣分1次，后期如判定得到有效控制、病害不蔓延不再扣分。病虫害扣分标准按每处0.2分扣除。病虫害防治措施不到位、出现人为药害的，每处扣0.2分；施药安全措施不到位每次扣0.3分。 | 每处指：一棵孤植树、一片灌木（10株以内）、一块色块、草坪（30 m2以内）、一条绿篱（50m以内）、一排行道树（50m以内）等。公园同一或相邻区域内同种植物相同病虫害，只扣一处分，不重复扣分。 | 5 |
|  | 景观 山林 | 山体公园、风景名胜公园及城市森林公园等养护管理应以生态优先，突出山林野趣特色，非精管区域保持维护原生态风貌，给人以回归自然的感觉为原则。 | 主要出入口、主游览线路、景观节点、服务设施及周边区域，均按一般城市公园管理要求进行扣分。 | 以下情况不予扣分：公园内台阶、路边、石缝、石凳、水池、湖岸等处生长的野草，高度不影响游客观赏的视野及整体景观效果；公园内自然生长的独立灌木未整形修剪；公园内距离人行道两侧10m以外的树木未抹芽。 |  |
| 园容 卫生 管理 | 铺装 保洁 | 全天候巡回保洁，地面无废弃物及明显垃圾堆积；早晚定点清扫，避开晨晚练高峰时段。 | 道路、广场等硬质铺装区域有暴露垃圾、建筑垃圾、乱堆放杂物未及时清理的，每处（1㎡以内）扣0.2分。 | 发现少量鹅卵石、碎石等景观用石被游客乱扔现象，予以提醒但不扣分。 | 4 |
|  | 设施 保洁 | 建（构）筑物、各种标识系统等设施干净整洁，无乱涂画、乱张贴、积尘、蜘蛛网现象。 | 设施存在明显污渍、积尘、蜘蛛网及乱涂刻、乱张贴现象，每处扣0.2分。发现由于人为原因造成的建（构）筑物立面、墙体脏污现象，每处扣0.2分。 | 脏污面积不足设施表面积5%的，予以提醒但不扣分。 | 4 |
|  | 绿地（水体）保洁 | 养护产生垃圾（如树枝、叶、草屑等杂物）日产日清；水面有专人清捞、无漂浮物。 | 水面发现白色垃圾或漂浮物未及时清理的每处扣0.2分。绿地、草坪中掉落的直径超过2cm且长度超过1m的枯枝需及时清理，未及时清理的扣0.2分。水面落叶影响公园景观的每处扣0.2分。 | 绿地、草坪中掉落的直径不超过2cm细小枯枝，不予扣分。秋季观叶期间绿地内落叶予以保留，主干道需及时清理；落叶发黑腐烂不具备观赏价值时，应予清理。 | 4 |
| 园容 卫生 管理 | 垃圾箱 保洁 | 主要出入口、节点景观及主干道设置分类垃圾箱；园内垃圾箱设置数量及分布合理；垃圾箱干净整洁，无污物外露；垃圾转运点无明显异味、垃圾或积水现象；垃圾日产日清无蓄积。 | 未达要求的，每处扣0.2分。 | 脏污、破损面积不足垃圾箱表面积5%的，予以提醒但不扣分。 | 4 |
|  | 环境 管理 | 施工现场有遮挡，按指定地点堆物堆料；无牵绳挂物、乱堆乱放、乱搭乱盖现象；保洁工具规范存放无外露。 | 施工现场无遮挡，随意堆物堆料的，每处扣0.3分。发现乱牵绳挂物、乱堆放及保洁工具存放不规范现象，每处扣0.2分；较细枝条悬挂鸟笼对树木造成危害的，每处扣0.1分。发现乱搭乱盖现象，每处扣0.3分。 | 因施工造成少量破损和堆放不整齐的，如有施工标志及安全提示的，予以提醒但不扣分。生长稳定的树上悬挂鸟笼不予扣分。 | 4 |
|  | 公厕 管理 | 导向牌和标识完备 | 公厕周边200米范围内不同方向各不少于2块指示牌，少1块扣0.3分；导向牌破损的，1处扣0.3分；公厕外墙无公共厕所标识牌、厕入口无男女标识或标识外观破损的，1处扣0.3分。 |  | 10 |
|  |  | 其他设施设备完备 | 照明、洗手、挡板、挂衣钩、灭蝇灯等硬件设施，缺少1项扣0.5分，破损1处扣0.3分。通风除臭设备缺少的扣1分，设备运行不正常的扣0.5分；臭气监测设备缺少或运行不正常的，扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 公厕周边环境干净整洁 | 公厕外10米范围内有垃圾、粪便、污水、污迹、蚊蝇孳生地的，1处问题扣0.3分。公厕外10米范围内有杂物乱堆放、衣物乱晾晒，1处问题扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 厕内环境干净整洁 | 公厕内有明显异味的，扣1.5分。厕内地面有泥印、污物、烟头、积水等，1处扣0.3分。内外墙壁表面脱落，有乱涂写、乱刻画、乱张贴的，1处扣0.2分。墙壁、天花板、窗户、排风机等处有灰尘、蚊蝇、蛛网、破损的，1处扣0.2分。照明设备、开关、洗手台面等设施设备有明显污垢、灰尘、锈迹、污水、杂物等，1处扣0.2分。纸篓内废弃物漫溢的，1处扣0.5分。大便器内有积粪、污物的，小便器有水锈、尿垢、污物的，1个设施扣0.5分。公厕内部通道、洗手台、厕位内放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响观瞻及通行物品的，扣0.3分。 |  |  |
|  |  | 管理制度健全，落实到位 | 公厕保洁和服务制度、开放时间、文明如厕公约、厕管人员姓名和照片、管理单位名称、投诉监督电话等内容在厕内上墙公示，缺少1项扣0.2分。公厕开放时间少于16小时，或未按公示时间免费开放的，扣1分。公厕未实行“一厕一人”责任制管理的，扣1分。保洁服务人员脱岗，或语言不文明、态度恶劣、服务不规范的，扣1分。公厕内公共区域未放置保洁服务日志或日志未填写的，扣0.5分。公厕内无禁烟标志的，扣0.5分。以有偿或免费方式提供厕纸的，加0.3分。 |  |  |
| 设施 维护 管理 | 建构 筑物 | 建构筑物结构和立面完好，定期进行维护保养，无功能性、安全性破损。 | 未及时维护影响正常使用的，每项每处扣0.2分。 | 计划实施整修，已关闭并对外公示的，不予扣分。 | 2 |
|  | 基础 设施 | 园林设施保持完好，能正常使用，无障碍设施满足规定及游客需求。 | 栏杆、园桌、园凳、园灯、喷泉、雕塑、园路铺装、台阶、桥梁、假山、亭廊、宣传栏等设施，有损坏未及时修复的每处扣0.2分。 | 属于设施设备正常老化、破损面积不足设施表面积5%且不影响使用功能的，予以提醒但不扣分；需完成规定程序才能实施的维修项目，由主管单位提交申请及建设项目审批依据同时告知市民，可不扣分。 | 10 |
|  | 标识 标牌 | 公园导游牌、说明牌、警示牌字迹清晰，用字规范，无残损。 | 发现标识牌有残损、字迹不清晰、用字不规范现象的，每处扣0.2分。 |  | 3 |
|  | 游乐 健身 设施 | 有严格运维管理制度，按规定检修保养，设施功能完好、运作正常，发现故障、缺损保修及时。 | 未达到运维管理要求的，每项每处扣0.2分。 |  | 3 |
|  | 施工 管理 | 改造施工依规办理审批手续，并落实文明施工要求。 | 公园改造升级需于施工前1个月将改造升级报告上报东西湖区园林局，施工前1周需将工程有关情况对市民游客公示，采取围档措施，同时注意文明施工，未落实的发现一次扣0.5分；未按要求提交报告的加倍扣分。 | 改造升级报告应包括：项目名称、施工内容、施工范围、施工日期、竣工日期、施工单位等基本信息。 | 2 |
| 经营 服务 管理 | 公众 服务 | 配套服务面向大众消费水平，无公共资源只向少数人开放情况发生；配套服务网点按公告时间开放。 | 发现违规经营现象的，每处扣3分。展览展示等服务项目未公告开放时间，或未按公告时间开放的，每处扣0.5分。 |  | 3 |
|  | 规范 运营 | 网点设置符合公园规划，与景观协调；网点商品摆放整齐美观，无超范围经营及商业广告；商品明码标价，无假冒伪劣或变质商品。 | 随意增设配套服务网点，影响景观的每处扣0.5分；发现乱摆摊设点和出点经营的，每处扣0.3分。门点随意摆放商品或售卖商品与经营范围不符的，随意悬挂、张贴商业广告的，每处扣0.2分。收费项目、商品未标价的，每处扣0.3分。 |  | 3 |
|  | 窗口 服务 | 符合《武汉市城市公园服务规范》要求 | 未公示服务监督电话、工作时间投诉无人受理、公园未设置游客服务中心或便民服务点的，扣0.5分。当班时间干私事、闲聊发现一次扣0.3分；窗口部位工作时间脱岗、服务态度不好的发现一次扣0.5分。其他违反《武汉市城市公园服务规范》的情况，发现一次扣0.2分。 |  | 4 |
| 安全 秩序 管理 | 车辆 管理 | 园内无车辆出入穿行（有通行证或残疾人代步车除外）；车辆有序停放。 | 有机动车辆穿行的发现一次扣0.5分，非机动车辆穿行发现一次扣0.2分；园内车辆超速行驶的发现一次扣0.3分；车辆无序停放的发现一处扣0.2分。 | 公园内规划市政道路、非人行绿道区域（需有规划依据及醒目标识）非机动车通行不扣分。 | 4 |
|  | 安全 提示 | 危险地带、开放期间实施机械作业应设置警示牌或采取防范措施。 | 未达要求的，每处扣0.3分。 |  | 1 |
|  | 公共 秩序 | 园内秩序良好，无公园管理条例禁止的不文明现象。 | 设置宠物禁止入内标志的公园，发现宠物入园的，每次扣0.1分；未设置禁止标志的公园，游客携犬入园需遵守《武汉市城市公园管理条例》相关规定，未遵守的发现一次扣0.1分。发现不文明现象无人及时劝阻，每次扣0.3分。 | 如15分钟内现场有工作人员进行劝阻管理的，不予扣分。 | 4 |
|  | 安全 制度 | 制定有系统的安全管理制度，并按照规定记录整理台账资料。 | 门岗、配电房、特种设备等关键部门安全管理制度、操作流程未上墙的，发现一处扣0.3分。重大活动未制定应急预案、值班制度未落实的，发现一次扣0.5分。工作计划、巡查检修等日志台账缺失不完整的，发现一次扣0.2分。门岗保卫人员不在岗的，发现一次扣0.3分。 | 门岗人员因故短时离岗，已在门岗公告并留下联系电话的，可不扣分。 | 1 |
| 备注 说明 |  | 1、本标准适用于市区公园管理机构自查、第三方机构综合检查、园博园管理中心巡检抽查。其中“公厕管理”项目标准同时适用于公厕专项检查。 2、维护管理时限：一级公园、新城区及功能区公园维护管理时限25分钟，二级公园维护管理时限20分钟，三级公园维护管理时限15分钟，规定时间内虽未完成管理事项，但视线范围内有工作人员正在管理或作业的可不扣分。此时限适用于园容卫生管理、设施维护管理、安全秩序管理各考核项目。 3、公园管理机构对公园范围内非自管水面、公厕、建（构）筑物以及尚未竣工验收的建设项目的管理承担监管督促职责。发现问题整改不及时不到位的，如公园管理机构未履行监管督促职责则负有连带责任，第一次提醒不扣分，第二次检查仍未整改按标准酌情计扣50%分数。 4、各城区城市公园综合管理成绩占月度园林大城管专项成绩的40%。 |  |  |  |

- （一）、资格审查标准

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供以下相应证明材料。 （1）投标人是法人的，应具有上一年度（2024年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供以下相应证明材料。 （1）投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由投标人在《投标函》中声明或提供书面承诺 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由投标人在《投标函》中声明或提供书面承诺 |
|  | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供声明函或提供查询截图（以采购公告发布之日起截图为准）以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》 |
|  | 本项目的特定资格要求： | （1）供应商拟派的项目负责人具有园林相关专业中级职称，须提供职称证、二代身份证（正面、反面）、劳动合同。 （2）供应商拟派的技术负责人具有园林相关专业中级职称，须提供职称证、二代身份证（正面、反面）、劳动合同。 （3）供应商近三年（2023年1月至2026年1月，以合同签订为准）承担过一个园林绿化施工或管养业绩，须提供中标通知书或合同。 （4）拟派项目负责人近三年（2023年1月至2026年1月，以合同签订为准）承担过一个园林绿化施工或管养业绩，须提供中标通知书或合同。 |

- （二）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | （1）投标报价没有超过项目（采购包）预算金额或最高限价； （2）投标报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 投标文件签署 | 按照招标文件要求签署、盖章。 |
|  | 实质性要求 | （1）投标有效期满足招标文件要求； （2）没有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 供应商须满足磋商文件第三章“采购需求” 中“★”号条款要求 | 供应商需根据文件第三章中“★ ”号条款中要求的响应模式对“★ ”号条款进行响应 |
|  | 围标串标情形 | 投标人不存在下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件。 |
|  | 其他无效情形 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

（三）评审因素及评分标准

本次招标采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值构成内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 60 分 |
|  | 商务部分 | 20分 |
|  | 价格部分 | 20分 |
|  | 总分 | 100 分 |
| 2 | 各投标人的最终得分计算办法 | 评标委员会由 7 人以上单数组成，各投标人的最终得分为各评委评分总和的算术平均值；所有评委评分保留两位小数。 |
| 3 | 投标人最后得分相同时对投标人进行排序的方法 | 如投标人最后得分相同时，以技术部分得分高的排名优先。 |

评分标准

| 项目 | 评标 分项 | 评标分项及分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 20分 | 投标 报价 | 评标基准价的确定：满足采购文件要求报价最低的为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100。 | 20 |
| 商务 20分 | 体系 证书 | 投标人同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的得3分，每缺1项扣1分。 （提供加盖公章的证明材料复印件，未提供不得分） | 3 |
|  | 拟投入机械设备 | 评委根据投标供应商为本项目投入养护机械设备配置情况进行评分，能够充分满足采购人需求，投入计划合理，证明材料齐全得10 分；基本满足采购需求，投入计划合理，证明材料齐全得6分；投入计划有缺陷，投入设备基本满足需求，证明材料齐全得3分；投入计划有缺陷，投入设备基本满足需求，证明材料不齐全得1分；未提供投入计划，不能满足采购需求得0分。 （投入的养护设备需提供证明材料，能证明为投标供应商所有或有租赁协议等） | 10 |
|  | 服务 承诺 | （1）对劳务人员依法提供劳动保障和购买意外保险或者雇主险，有承诺及违约处罚得2分，未提供承诺或不满足得0分； （2）建立园林绿化管养作业专项资金，有管理措施、承诺和违约处理得2分，未提供承诺或管理措施不合理得0分； （3）根据提供包括后续支持和维护能力、对服务的保障措施，响应时间及其它优惠和承诺等具体情况，全部满足需求得3分；基本满足需求得2分。未提供承诺或维护、保障措施不合理得0分； | 7 |
| 技术 60分 | 服务 方案 | 评委根据投标供应商对本项目的服务方案理解程度和实施中的重难点的分析情况进行评分，完整、科学，可行性强、针对性强，得15分；合理，科学，可行，得10分；合理、可行，得5分；基本可行得2分，不可行，得0分。 合理性：方案提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：方案提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求结合服务现场实际情况做出详细描述。 | 15 |
|  | 维护 措施 | 在规定时间内完成苗木补植和设施维修的服务措施及承诺。实施措施合理，能充分满足采购需求，针对性强得8分；服务措施基本满足采购需求，有针对性得6分；服务措施合理、可行，得4分；基本可行得2分，不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求结合服务现场实际情况做出详细描述。 | 8 |
|  | 投入人员劳动力安排计划 | 拟投入人员劳动力安排投入计划满足采购需求，人员构架配备合理，有稳定的劳务人员得6分，基本满足需求、人员构架配备合理得4分，基本满足需求，人员构架配备不明确得2分，不满足得0分。 | 6 |
|  | 确保植物存活率的措施 | 确保植物存活率的措施、方案合理，科学，针对性强，得10分；合理，科学，可行，得7分；合理、可行，得4分；基本可行得2分，不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求结合服务现场实际情况做出详细描述。 | 10 |
|  | 应急处理方案及措施 | 应急处理方案及措施：方案合理，科学，措施针对性强，得8分；合理，科学，措施可行，得6分；合理、可行，得4分；方案较差，基本可行得2分，不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合服务现场实际情况做出详细描述。 | 8 |
|  | 确保环境卫生及安全的技术措施 | 确保环境卫生及安全的技术措施、方案合理，科学，针对性强，得5分；合理，科学，可行，得4分；合理、可行，得3分；基本可行得2分；不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求做出详细描述。 | 5 |
|  | 环保节能措施 | 环保节能措施、方案合理，科学，针对性强，得4分；合理，科学，可行，得3分；合理、可行，得2分；基本可行得1分，不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求做出详细描述。 | 4 |
|  | 创新 服务 | 创新服务方案合理，科学，针对性强得4分；合理，科学，可行，得3分；合理、可行，得2分；基本可行得1分，不可行，得0分。 合理性：措施提出的方法和标准应该是符合本项目特点的； 可行性：措施提出的目标在所要求的时间范围是能完成的； 针对性: 必须结合采购文件中的各项需求做出详细描述。 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |