武汉市东西湖区

区级政府采购

采购需求文件

计划编号：420112-2025-01814

项目名称：武汉市东西湖职业技术学校中心机房超融合服务器和计算机专业安全实训系统节点公开招标采购项目

招标内容：中心机房超融合服务器和计算机专业安全实训系统节点

采购人名称：武汉市东西湖职业技术学校

采购需求

依据武汉市东西湖区财政局计划函号420112-2025-01814备案单的要求，现委托武汉市东西湖区政府采购中心就武汉市东西湖职业技术学校中心机房超融合服务器和计算机专业安全实训系统节点采购项目进行公开招标采购。本项目采购预算：人民币 126.8  万元。

第一部分  供应商资格要求

（一）基本资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

- 技术、服务及商务要求

注：文件中标“★”的条款均为实质性条款要求，投标人应按文件要求逐项写明所响应内容，否则其投标按照无效投标处理。全文中出现与此条要求不一致的，以此条为准。

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合集群 | 一体机硬件 | 6 | 台 |
|  |  | 超融合管理平台 |  |  |
|  |  | 计算虚拟化 |  |  |
|  |  | 存储虚拟化 |  |  |
|  |  | 网络虚拟化 |  |  |
|  |  | 备份容灾 |  |  |
| 2 | 备份机 |  | 1 | 套 |
| 3 | 管理交换机 |  | 2 | 台 |
| 4 | 业务交换机 |  | 2 | 台 |
| 5 | 网络安全设备升级 | 外联防火墙 | 1 | 台 |
|  |  | WAF | 1 | 台 |
| 6 | 网络安全设备托管服务 |  | 3 | 年 |
| 7 | 迁移服务 |  | 1 | 项 |
| 8 | 网络安全实训系统计算节点 |  | 2 | 台 |

二、项目概述及简介

通过采购并部署超融合服务器集群及相关配套设备，构建高效、灵活、可靠的IT基础架构，显著提升学校信息化资源利用率，优化系统性能与可靠性，简化运维管理流程，支持学校业务的持续扩展与创新，并全方位保障数据安全与业务连续性，从而满足学校未来几年教学、科研及管理信息化发展的需求，推动学校教育信息化建设迈向更高水平，为培养高素质技术技能人才提供坚实的信息化支撑。

- 技术、服务要求

| 序号 | 产品名称 |  | 序号 | 技术参数 | 重要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合集群（核心产品） | 一体机硬件 | 1 | 2U机架服务器 |  | 6 | 台 |
|  |  |  | 2 | ★每台设备配置≥2颗X86架构处理器；单颗处理器≥24核心、≥2.1GHz主频。（提供承诺函） |  |  |  |
|  |  |  | 3 | ★每台设备配置≥512GB DDR4内存;最大内存插槽总数≥32个，支持内存纠错等高级功能。（提供承诺函） |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 每台设备配置≥2块480G SSD系统盘，≥2块1.92T NVMe SSD缓存盘，≥6块8TB 7.2KPRM SATA数据盘；配置≥1块高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/10/5/6/50。 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | ★每台设备配置≥4个千兆电口、2块双端口10Gb网卡（含光模块）。（提供承诺函） |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 每台设备1+1冗余电源，满配冗余散热风扇 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 为保障投标产品安全可靠，虚拟化平台通过国家信息安全测评，级别为EAL3+，提供《信息技术产品安全测评证书》复印件； | ▲ |  |  |
|  |  | 超融合管理平台 | 8 | 本次配置不少于12个物理CPU的超融合平台软件授权，提供计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、备份容灾相关功能模块，提供3年原厂服务，提供原厂服务承诺函。 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 9 | 为保证平台兼容性，投标产品需满足的一云多芯场景需求，支持一套管理平台纳管不同CPU架构的主机集群，单一集群支持不同品牌的CPU平台，支持同集群内的虚拟机跨CPU平台间的在线迁移功能 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 为方便运维人员操作，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | ★支持在线双向跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到目标站点平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等，迁移过程无需手动关机和重启操作，本次提供不少于200个跨云双向在线迁移授权，提供承诺函证明。 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 提供云网融合一体化图形管理界面，超融合管理平台支持纳管、配置和监控物理交换机设备，超融合管理平台界面支持设置物理交换机环路检测、端口速率、LLDP功能开关、端口聚合等；支持在超融合管理界面查看物理交换机各个端口信号灯状态、VLAN ID、连接状态、速率、带宽利用率、对端连接设备、光模块类型和匹配状态等信息 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 13 | 超融合管理平台可配置和一键部署大数据集群，快速提供大数据集群服务，管理平台支持以大数据镜像方式创建manager和worker节点，并支持灵活配置大数据服务CPU，内存，磁盘规格和磁盘数量 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 支持通过Access Key授权超融合平台的API调用，每个用户可生成多个AccessKey，支持启用、禁用或者删除自己创建的AccessKey；生成的密钥对应包含AccessKey ID、AccessKey Secret、启用状态、所有者和生成时间等信息 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 平台支持多种登录认证策略以提升平台安全级别，包括但不限于身份认证、双因子认证、OTP身份认证，开启OTP认证后，用户登录系统时除需要用户密码外，还需要输入六位验证码，支持将验证码发送到用户邮箱 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 支持系统环境一键巡检，包括不限于资源使用、物理设备、存储空间、网络使用与IP冲突等状况，支持按照每日、每周、每月设置巡检周期，支持设置巡检报告最大保留份数记录，支持自动发送检测报告到指定邮箱 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和硬盘等资源；平台支持不同类型的报警级别，不同级别的报警需要发出对应级别的报警消息；支持邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 所投超融合软件应为完全自主研发产品，投标超合软件的代码自主率大于99%(按行数和文件数统计均不低于 99%)，同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上，提供工信部直属权威检测机构出具的超融合系统代码自主率检测报告 | ▲ |  |  |
|  |  | 计算虚拟化 | 19 | 支持虚拟机启动、重置密码、暂停、恢复、重启、关闭、快速克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能，支持嵌套虚拟化 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 支持虚拟机控制台发送自定义快捷指令组合，以满足虚拟机内部应用系统个性化快捷操作需求，快捷指令组合包含国际标准键盘73键及以上，并支持任意三种及以下组合 |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 支持无NTP、Chrony等时钟服务的应用场景下，虚拟机业务系统定期自动与主机时间同步，以实现虚拟机业务系统较便捷的时间配置管理，时间同步周期不高于30分钟 |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 为满足日益增长的容器资源需求，要求同一个超融合节点支持同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内嵌套部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储 |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 支持DRS动态资源调度、DPM动态电源调度，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，HA最大尝试次数、HA资源预留，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果，并支持配置虚拟机自启动策略和启动优先级 |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 虚拟机支持添加串口、双显卡、USB、看门狗、FPGA、自定义PCI等设备以适配丰富的应用需求，虚拟机添加串口设备支持以telnet、网络客户端、网络服务端等模式登录并支持指定telnet端口号 |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 支持大内存页和DPDK加速功能，虚拟化界面可配置内存页大小和页数，支持虚拟机NUMA感知功能，保证虚拟机OS的NUMA与主机的NUMA拓扑保持一致，并显示大内存页的使用量和可用内存 |  |  |  |
|  |  | 存储虚拟化 | 26 | 超融合支持同时对接本地分布式存储池和外挂阵列存储资源池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池 |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换 |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 超融合平台支持磁盘坏块扫描功能，发现坏块后主动修复坏块区域数据并告警，屏蔽坏块区域，及时维护分布式存储数据冗余性；当坏快数量过多，系统自动进行坏盘隔离，将学校数据自动迁移到健康的硬盘上 |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 支持分布式存储全局RDMA互联，存储网络支持开启PFC无损网络协议，支持设置PFC优先级并配置优先信任模式，大幅降低存储IO时延及丢包率 |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 支持存储清理功能，可批量或单个扫描存储池，一键清理垃圾数据，节省物理资源 |  |  |  |
|  |  | 网络虚拟化 | 32 | 提供全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式 |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑 |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备，支持主备上行链路倒换，提供产品功能截图证明 | ▲ |  |  |
|  |  |  | 35 | 支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出/入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则 |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 提供网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，提供组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式，提供分布式DNS服务功能 |  |  |  |
|  |  |  | 37 | 为保障网络虚拟化具备良好的安全网元兼容性，超融合网络支持智能引流功能，支持根据引流出/入端口设置二层引流规则，同时支持不同VPC之间根据源/目的CIDR设置三层引流规则，并支持设置引流优先级 |  |  |  |
|  |  | 备份容灾 | 38 | 提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机CBT模式备份，支持周期性备份和批量备份功能，备份策略可细化到分钟级，支持恢复过程中对虚拟机进行配置 |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 支持磁盘双活功能，不依赖分布式存储多副本技术，超融合支持异构不同品牌存储双活功能，可利旧存储设备与超融合建立双活存储池，当分布式存储全局损坏时，不影响业务连续性 |  |  |  |
|  |  |  | 40 | 支持超融合站点间异地容灾功能，提供虚拟机粒度的异地容灾方案，不依赖分布式存储本身，可在生产站点发生灾难时，迅速恢复并接管业务，支持容灾故障切换、重新保护、容灾演练等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 41 | ★提供不低于500个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻。（提供承诺函） |  |  |  |
| 2 | 备份机 |  | 1 | 国内品牌，拥有自主知识产权，且备份要求与超融合集群为同一品牌，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌，需提供证明材料； | ▲ | 1 | 套 |
|  |  |  | 2 | ★配置不低于20TB 备份容量授权许可，不限制虚拟化平台、宿主机无代理备份数量，不限制操作系统、数据库、文件主机数量；提供备份数据重删及压缩、LAN-Free、异地副本功能；（提供承诺函） |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 支持Oracle、SQL Server、MySQL、达梦、人大金仓等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业； |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 支持Windows、Linux、Ubuntu、Debian等系统的下的文件备份及异机恢复； |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 支持Windows、Linux等主流操作系统的整机备份及恢复； |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 针对VMware vSphere等虚拟化平台无需在虚拟化主机以及虚拟机OS安装任何备份插件（提供技术白皮书证明） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 7 | 支持OS和 Cloud Platform的云主机无代理备份保护功能； |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 支持VMware vSphere、InCloud Sphere等已备份虚拟机细粒度恢复功能，可恢复虚拟机内单个或多个文件；（提供截图） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 9 | 支持虚拟机恢复时修改虚拟机配置，如vCPU、内存，指定存储、虚拟网卡、保留MAC等；（提供截图） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 10 | 支持虚拟机瞬时恢复，支持任意备份数据点在1分钟内恢复并将其运行起来，且恢复时间与虚拟机存储容量无关；（提供截图） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 11 | 考虑数据安全的重要性，备份任务创建时针对备份数据可自定义设置密码，以保证数据的安全，恢复此数据时必须输入密码验证才可执行，防止非法登录备份系统、恶意恢复造成备份数据泄露（提供截图)； | ▲ |  |  |
|  |  |  | 12 | 通过WEB界面对备份系统的服务进行管理，且提供WEB管理工具，如网络连通测试工具、端口连通测试工具等，方便运维，提升运维效率；（提供截图） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 13 | 提供备份系统软件版本一键在线升级功能，通过在线上传升级包即可完成备份系统的软件升级，无需重装备份系统，提升运维效率； |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 提供3年原厂服务，提供原厂服务承诺函。 |  |  |  |
| 3 | 管理交换机 |  | 1 | 交换容量≥368Gbps，包转发率≥125Mpps；24个10/100/1000M以太网电口，4个10G SFP+ 接口；单电源，交流220V供电。原厂维保3年 |  | 2 | 台 |
| 4 | 业务交换机 |  | 1 | 交换容量≥2.56Tbps,包转发率≥1260Mpps；24个1G/10Gbps SFP+光纤接口和2 个40/ 100G QSFP28 端口光纤接口，1个千兆带外管理接口，本次配置24个万兆多模模块；支持两个扩展插槽，双电源。原厂维保3年 |  | 2 | 台 |
| 5 | 网络安全设备升级 | 外联防火墙 | 1 | 网络层吞吐量≥5G，并发连接≥180万，每秒新建连接数≥7万；标准机架式设备，单电源；千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个，扩展插槽≥1个，1个Console口，2个USB接口；含3年硬件维保服务。 |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 2 | 提供IPSEC VPN授权300个、SSL VPN 授权300个、特征库升级（应用识别特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、URL分类特征库升级服务）、威胁情报订阅服务3年。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 支持防扫描、HTTP异常防护、SQL注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行攻击、代码执行攻击、目录遍历攻击、敏感信息泄露、webshell防护、应用隐藏、文件包含攻击、SYN Cookie、HTTP行为管控、HTTP Flood 攻击防护功能、WAF动态防护、木马后门、勒索软件通信防护、Web浏览病毒页面重新定向、异常流量检测、web漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、间谍软件功能防护、基于应用的安全策略、高危行为动态黑IP等功能。（提供具备CNAS及CMA认证的第三方检测报告，测试报告须包含测试步骤、测试结果及测试结论） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 4 | 支持流量编排，支持PNF功能、PNF探测功能、服务链监控、服务链负载均衡、流量编排支持隧道接口等功能。（提供具备CNAS及CMA认证的第三方检测报告，测试报告须包含测试步骤、测试结果及测试结论） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 5 | 威胁情报：具备威胁情报检测、威胁情报库升级、失陷主机展示及处置功能。（提供第三方检测报告证明） | ▲ |  |  |
|  |  | WAF | 6 | 网元服务链引流：具备网元管理、网元服务链配置、网元引流功能。（提供第三方检测报告证明） | ▲ | 1 | 台 |
|  |  |  | 7 | 负载均衡：产品支持负载均衡功能,能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上。（提供第三方检测报告证明） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 8 | 管理方式： - 产品支持通过console 口进行本地管理； - 产品支持通过网络接口进行远程管理,并能限定进行远程管理的IP、MAC地址； - 产品在远程管理过程中,管理端与产品之间的所有通讯数据为非明文传输； 4）产品支持通过SNMP协议进行监控和管理； 5）产品具备独立的管理接口，与业务接口分离,并能关闭业务接口上的管理服务； 6）产品支持集中管理，并能够通过集中管理平台实现监控运行状态、下发安全策略、统一升级系统版本、统一升级特征库版本。 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 产品应具备良好的信息安全保障能力，防火墙应具有《国家信息安全测评自主原创产品测评证书》。（提供有效证书复印件并加盖公章） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 10 | 制造商具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）。（提供有效证明复印件并加盖公章） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 11 | 网络层吞吐量≥4G，并发连接≥300万，每秒新建连接数≥6万；标准机架式设备，单电源；板载千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，扩展插槽≥2个，1个Console口，2个USB接口；提供16个IPsecVPN授权；提供16个SSLVPN授权。含3年硬件维保服务，含3年Web应用防护特征库升级服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 支持防扫描、HTTP异常防护、SQL注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行攻击、代码执行攻击、目录遍历攻击、敏感信息泄露、webshell防护、应用隐藏、文件包含攻击、SYN Cookie、HTTP行为管控、HTTP Flood 攻击防护功能、WAF动态防护、木马后门、勒索软件通信防护、Web浏览病毒页面重新定向、异常流量检测、web漏洞攻击防护、系统漏洞攻击防护、间谍软件功能防护、基于应用的安全策略、高危行为动态黑IP等功能。（提供具备CNAS及CMA认证的第三方检测报告，测试报告须包含测试步骤、测试结果及测试结论） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 13 | 支持 WEB攻击防护（WAF）功能，能对跨站脚本、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击、文件读取、目录遍历攻击、敏感信息泄露、代码执行漏洞、命令执行漏洞、上传漏洞利用、WEBshell上传、其他攻击进行安全防护，同时支持样本留存。 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 支持WEB防护白名单，可针对威胁子分类和威胁ID和全部规则设置白名单。（提供产品功能截图） | ▲ |  |  |
|  |  |  | 15 | 支持HTTP服务隐藏，可针对HTTP响应报文头进行过滤，支持替换服务器出错页面和替换请求页，替换页面可自定义。 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 支持CSRF防护（跨站请求伪造），可针对特定的URL和Referer信息做特定保护，动作可设置为阻断或者日志记录。（提供产品功能截图） | ▲ |  |  |
| 6 | 网络安全设备托管服务 |  | 1 | （1）服务概述 智能安全托管服务通过将安全组件接入云端AI赋能的安全托管服务平台（MSSP），线上专家持续守护，主动响应快速处置安全事件，减轻安全事件压力。 （2）服务内容 服务上线： 组件部署与接入：安全专家通过远程的方式，帮助学校把服务所需的组件接入云端AI赋能的安全托管服务平台。 资产收集与录入：安全专家对服务内资产进行收集，并将资产信息录入到安全托管服务平台中进行管理。 组件首次策略检查：服务组件首次上线后，安全专家对安全设备进行策略检查，确保设备处于最佳防护状态。 （3）专属专家持续在线 专属安全专家：为学校配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，提供在线服务。 专属服务群+应急专线：创建学校专属服务微信群，工作时间（工作日9:00-18:00）安全专家持续在线，对学校咨询或上报的安全问题进行及时响应；提供应急专线联系方式，非工作时间学校可随时直接电话呼叫专家应急。 节假日守护：节假日期间应急专家随时在线，对发生的重大安全事件进行及时响应，安全托管服务平台将每日进行值守总结，推送节假日快报。 （4）安全事件实时响应与快速处置 事件精准及时发现：安全专家借助云端AI赋能的安全托管服务平台和云端威胁情报等能力，从海量的安全日志中精准及时发现真实重要的安全事件，实现安全事件早发现、早处理。 一般事件快速处置：安全专家工作时间在线响应，帮助学校对网络内服务资产爆发的一般安全事件（如：病毒攻击、恶意攻击等）进行清除，帮助学校快速恢复业务，消除或减轻影响，闭环事件工单。 重大事件7*24H应急响应：重大事件应急专家7*24H在线快速响应，帮助学校对事件进行紧急遏制、分析事件的影响范围、针对事件发生原因进行溯源排查、提供对应的安全加固方案等。 （5）服务效果可视化 月度总结报告：安全专家通过服务平台每月对学校服务资产安全状况进行分析总结，输出《安全运营月报》，自动投递到客户邮箱。 年度服务情况总结：安全专家总结年度安全运营情况，输出《年度安全运营总结报告》发送给学校。 用户Portal：可视化portal支持随时查看服务范围内业务资产安全状态，支持在线展示事件工单的处置进程和结果，支持学校在线对服务SLA进行查阅和监督。 |  | 3 | 年 |
| 7 | 迁移服务 |  | 1 | ★数据迁移期间，投标人需承诺业务总停机次数不超过3次，停机总时长不超过18小时；同时应承诺在迁移过程中造成数据丢失及产生的一切后果由投标人承担。（需提供承诺函） |  | 1 | 项 |
| 8 | 网络安全实训系统计算节点 |  | 1 | 1.系统计算节点，2U机架式服务器，含液晶面板及安装导轨。 2.处理器：单颗处理器，主频≥2.1G，核心≥36C；线程数≥52. 3.内存≥1T（DDR4 RDIMM,3200MT/s),可扩展支持内存插槽≥16个，最大达8TB。 4.硬盘≥1.92T*2，SSD热插拔固态硬盘，1.92TNVME*2固态硬盘。 5.陈列卡：本次配置硬件SAS raid,≥8GB高速缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等提供缓存保护功能。 6.PCI插槽≥8个PCI-E4.0可用插槽。 7.网卡：2个千兆RJ-45端口；双万兆端口；支持多个处理器共享一个适配器。 8.电源：配置热插拔电源，电源功率≥800W,1+1冗余。 |  | 2 | 台 |

四、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目交付 | 1）交付时间：在合同签订后30个日历日内完成本项目建设，交付采购人使用。 2）交付安装地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 质保期 | 验收合格之日起 3 年。 |
| 3 | 资质要求 | 为确保整体教学系统运维的稳定性，要求所产品制造商具有一定的硬件能力成熟度，超融合一体机采用同品牌软件、硬件产品，非OEM产品或联合品牌。 |
| 4 | 质量要求 | 供应商应保证所提供的产品（设备）到达采购人所在地完好无损，质量除符合国家相关标准外，还应符合招标文件要求及响应文件的承诺。供应商对其提供产品（设备）的使用和操作应尽培训义务。 |
| 5 | 专家团队 | 为保障项目实施贴合学校实际，供应商需提供专家团队驻场服务，专家团队需具有职业教育行业背景，对学校职业教育信息化建设进行详细设计及规划，专家团队中包括正高级职称专家或中职省特级专家，并出具信息化建设规划方案。 |
| 6 | 制造商企业实力 | 网络安全设备制造商需具备供应链安全管理体系认证证书ISO28000、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、隐私信息管理体系认证证书ISO27701、信息安全管理体系认证证书ISO27001； |
| 7 | 售后服务人员 | 售后服务团队有配备高级工程师或正高级工程师，确保售后保障的专业性与权威性。 |
| 8 | 付款方式 | 验收合格后支付合同金额100%（开具对应金额发票） |
| 9 | 验收标准 | 采购人组织验收小组对提供的服务进行整体验收。 |
| 10 | 其他要求 | （1）供应商需提供的项目理解分析，内容包括但不限于:①项目背景及需求分析②目标效果分析； （2）供应商需提供项目实施方案，内容包括但不限于:①实施计划及实施步骤②验收方案； （3）供应商需提供项目质量保证方案，内容包括但不限于:①进度控制计划②质量控制措施； （4）供应商需提供本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①售后服务维护方式及常规问题处理方案；②售后服务专业技术人员技术保障及使用人员培训计划； |

第三部分  评标方法及评分标准

一、评标方法

本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评审因素及评分标准

| 评分项目 |  |  | 权重% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  | 60 |  |
| 商务部分 |  |  | 10 |  |
| 技术部分 |  |  | 30 |  |
| 评标项目 | 评标 分项 | 评议打分细则 |  | 分值 |
| 价格部分60分 | 投标报价 | 1、报价满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（D），其价格分为满分。 2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（投标报价基准价D/投标报价V）×价格权值×100 价格权值=60% 备注：符合政府采购政策规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  | 60 |
| 商务部分10分 | 制造商企业实力 | 为保障供应商能提供安全、稳定、可靠的产品及服务的能力。网络安全设备制造商需具备供应链安全管理体系认证证书ISO28000、业务连续性管理体系认证证书ISO22301、隐私信息管理体系认证证书ISO27701、信息安全管理体系认证证书ISO27001，每提供1个得0.5分，满分2分。（提供有效期内证书复印件并加盖公章） |  | 2 |
|  | 团队人员 | 为保障项目实施贴合学校实际，专家团队需具有职业教育行业背景，对学校职业教育信息化建设进行详细设计及规划，投标人应提供教育行业正高级职称专家或中职省特级专家团队进行相关学校业务与信息化融合的支持服务。提供人员满足12人的，得8分；人员满足5人的，得3分；低于5人不得分，需提供专家成员简历、职称证明复印件、专家聘用协议缺一不可，未按要求提供证明材料的不得分。 |  | 8 |
| 技术部分30分 | 技术要求响应 | 技术要求完全满足招标文件技术要求得22分。其中标注▲的项为重要参数，一项不满足扣1分（需根据采购文件要求提供证明材料）；无▲标识参数为一般参数，一项不满足扣0.5分（采购文件有证明材料要求的按要求提供证明材料，无要求的需在需在技术偏离表中响应），扣完为止。 |  | 22 |
|  | 项目理解程度 | 一、评审内容 根据供应商提供的项目理解分析进行评审，内容包括但不限于:①项目背景及需求分析②目标效果分析； 二、评审标准 （1）完整性：满足采购人需求，内容全面、条理清晰； （2）科学性：符合本项目情况，功能明确、客观具体。 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分，满足1项的，得0.5 分，其他情况不得分，满分2分。 |  | 2 |
|  | 项目实施方案 | 一、评审内容 根据供应商提供的项目实施方案进行评审，内容包括但不限于:①实施计划及实施步骤②验收方案； 二、评审标准 （1）完整性：满足采购人需求，内容全面、条理清晰； （2）科学性：符合本项目情况，功能明确、客观具体。 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分，满足1项的，得 0.5分，其他情况不得分，满分2分。 |  | 2 |
|  | 质量保障措施 | 一、评审内容 根据供应商提供的项目质量保证方案进行评审，内容包括但不限于:①进度控制计划②质量控制措施； 二、评审标准 （1）完整性：满足采购人需求，内容全面、条理清晰； （2）科学性：符合本项目情况，功能明确、客观具体。 对上述2项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2项评审标准的，得1分，满足1项的，得 0.5分，其他情况不得分，满分2分。 |  | 2 |
|  | 售后服务方案 | 一、投标人需提供本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①售后服务维护方式及常规问题处理方案；②售后服务专业技术人员技术保障及使用人员培训计划 二、评审标准： （1）完整性：方案完整，切合本项目实际情况； （2）合理性：符合项目具体情况，提出方案及实施措施合理、恰当。 上述 2 项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足2 项评审标准的，得0.5分；仅满足 1 项的得 0.25 分，其他情况不得分，最高得 1 分。 |  | 1 |
|  | 售后服务人员要求 | 售后服务人员为正高级工程师的，得1分；为高级工程师，得0.5分，最高得 1 分，需提供证书复印件和劳动合同。 |  | 1 |