- 项目采购需求

### 3.1采购标的汇总表

| 包号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否 进口 | 是否专门面向中小企业采购 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东西湖区2026年蔬五支沟、蔬十支沟重点水体运维服务 | 项 | 1 | 否 | 否 | 140万元 |

### 3.2技术要求和商务要求

### （一）服务范围及内容

1、纳米曝气设备运维

（1）日常巡检与维护：每天对纳米曝气设备进行全面巡检，包括但不限于清洁风机入口过滤棉、检查风机皮带老化程度、检查风机机械润滑油油位及油质、清洗设备膜管、检查控制箱线路老化并进行外观补漆等。

（2）故障检修：及时处理设备冒大泡、曝气微弱、不曝气等各类故障，确保纳米曝气设备保持常态化正常运行。

（3）运行调节：根据水体中的溶解氧含量，科学调节曝气装置的开启组数和补水量，确保晴天时水质达到不黑臭标准，雨天后3日内水质恢复至不黑臭标准。

（4）设备更换：对无法修复的损坏设备及时进行更换。

2、在线微生物反应器运维

（1）定期检查：每周检查设备各组件的完好性。

（2）药剂补充：每月补充培养菌种所需的营养液；每半年向吨桶内补充培养菌种所需的水源。

（3）菌种管理：当反应器内菌种因高温等因素生长不良时，及时进行补充或更换

（4）故障检修：及时检修故障组件，确保设备保持常态化正常运行。

（5）设备更换：对无法修复的损坏设备及时进行更换。

3、生态促生器运维

（1）自动运行管理：生态促生器及微生物在线工厂24小时自动开启运行。

（2）药袋更换：每半年更换促生器内的药袋。

（3）日常巡检：检查设备是否正常工作，补充促生营养剂量，更换膜组件。

（4）故障检修：及时检修故障组件，确保设备保持常态化正常运行。

（5）设备更换：对无法修复的损坏设备及时进行更换。

4、生态浮岛养护

（1）植物养护：视植被长势进行除草、病虫害防治、修剪收割。正常情况下，每年收割6次。

（2）废弃物处置：割下的枝叶委托有资质的环卫车进行清运并妥善处理。

（3）补栽：因病虫害等原因造成的缺苗，每年补栽不少于4次。

（4）设施修复：对浮岛浮盘、框架及固定系统等设施的日常损坏进行修复（不可抗力因素造成的损坏除外）。每年汛期或暴雨洪水后，对损坏的生态浮岛及时进行更换或修复。

5、沟渠保洁、巡查及应急（含车辆费用）

（1）日常巡查与保洁：暂按3人/年配置，对沟渠进行日常巡查和保洁。

（2）排口调查：对入沟排水来源进行调查。

（3）应急处置：负责沟渠相关的应急事件处理。

6、水质监测

（1）监测指标：透明度、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）。

（2）监测频次：4月～10月，每周一次；11月～次年3月，每月2次（根据雨季情况，适当调整频次）；蔬五支沟监测点位6个；蔬十支沟监测点位4个。全年共计监测380次。

7、公众评审

（1）公众评审：暂按2次/年计算，组织公众参与评审。

（2）评审内容：对运维效果、水质改善情况、公众满意度等进行综合评价。

8、其他工作

（1）排口溯源：配合甲方对入沟排水来源进行溯源排查。

（2）应急调度：在汛期按照调度指令进行启闭闸门、应急排渍等工作，暂按4人配置。

（3）设备运行电费。

### （二）工作要求

1、总体要求

（1）中标人应建立完善的运维管理制度和操作规范，配备足够的管理人员和操作人员，确保各项运维工作有序开展。

（2）中标人应建立设备运行档案，详细记录设备运行状态、维护保养情况、故障处理情况等。

（3）中标人应建立水质监测台账，定期向采购人报送水质监测数据。

（4）中标人应制定应急预案，确保在突发情况下能够快速响应、有效处置。

2、设备运维要求

（1）纳米曝气设备：确保设备完好率不低于95%，故障响应时间不超过2小时，一般故障修复时间不超过24小时。

（2）在线微生物反应器：确保反应器内菌种活性良好，出水水质满足要求，菌种补充或更换应及时。

（3）生态促生器：确保设备24小时连续运行，定期更换药袋，保证促生效果。

（4）生态浮岛：确保植被覆盖度不低于85%，无大面积缺苗或枯死现象。满足2022年12月《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则》及国家建设行政主管部门的相关要求。

3、水质要求

确保明渠晴天时水质达到不黑臭标准，雨天后3日内水质恢复至不黑臭标准。具体水质指标如下：

| 指标 | 不黑臭标准 |
| --- | --- |
| 透明度 | ≥25cm |
| 溶解氧 | ≥2.0mg/L |
| 氨氮 | ≤8.0mg/L |

4、人员配置要求

（1）项目负责人：1人，具有相关专业背景和管理经验。

（2）运维技术人员：不少于4人，具备设备运维、水质监测等相关技能。

（3）巡查保洁人员：不少于3人，负责沟渠日常巡查和保洁。

（4）应急人员：不少于4人（可与其他岗位兼任），负责应急处置。

### （三）工作成果要求

1、运维台账：包括设备运行记录、维护保养记录、故障处理记录等。

2、水质监测报告：按要求提供监测数据。

3、运维月报：每月提交运维工作总结报告。

4、运维年报：服务期满后提交年度运维总结报告。

5、公众评审报告：每次公众评审后提交公众报告。

6、采购人需要的其他工作成果文件。

### （四）商务要求

（1）服务期限：1年，服务合同到期后，甲方可根据乙方履约情况选择续签，续签方式为一年一签，最多续签2年。服务期满结算后支付尾款。

（2）服务地点：武汉市东西湖区蔬五支沟、蔬十支沟。

（3）付款方式：每季度完成跟踪审计工作后，采购人依据当期实际开展服务内容据实结算对应款项；项目整体最终结算总额不得超出本项目采购预算，全部服务期满并完成整体结算后支付尾款。具体以供应商与采购人签订的服务合同约定为准。

（4）保密要求：对项目建设过程中涉及的技术资料、运维数据等敏感信息承担保密义务，不得泄露给第三方。

（5）售后服务：服务期内，中标人应在收到采购人通知后2小时内响应，一般问题24小时内解决，重大问题48小时内解决。